3. Labaratorijska vježba – Switched LANs (Set lokalnih mreža povezanih prekidačima)

3.1. Zadatak

Ova vježba je osmišljena kako bi prikazala provedbu lokalnih mreža s prekidačima. Simulacija u ovoj vježbi će pomoći u ispitivanju izvedbe različitih provedbi lokalnih mreža povezanih prekidačima i žarištima.

3.2. Pregled

Postoji ograničenje broja domaćina koji mogu biti priključeni na jednu mrežu i veličine geografskog područja koje jedna mreža može pokriti. Kompjuterske mreže koriste prekidače kako bi omogućile komunikaciju između dvaju domaćina, čak i kada ne postoji izravna veza između tih domaćina. Prekidač je naprava s nekoliko ulaza i izlaza koji vode do i od domaćina koje prekidač povezuje. Glavna zadaća prekidača je da preuzme pakete koji stižu kao input i proslijedi ih (ili prebaci) na ispravan output kako bi stigle na pravo odredište.

Ključni problem s kojim se prekidač mora baviti jest konačna širina područja izlaza. Ako paket namijenjen određenom izlazu stigne do prekidača, a stopa dolaska nadilazi kapacitet tog izlaza, imamo problem sukoba zahtjeva. U tom slučaju, prekidač će staviti na čekanje pakete dok sukob zahtjeva ne prestane. Ako taj sukob zahtjeva traje predugo, prekidač će potrošiti međumemorijski prostor i biti će prisiljen odbaciti pakete. Ako se paketi prečesto odbacuju, prekidač je blokiran.

U ovoj vježbi ćete postaviti LAN s prekidačom koristeći dva načina prebacivanja: pomoću prekidača i pomoću žarišta. Žarište proslijeđuje paket koji je stigao na bilo koji ulaz na sve izlaze bez obzira na odredište paketa. S druge strane, prekidač prosijeđuje dolazne pakete na jedan ili više izlaza ovino o odredištu paketa. Pručavati ćete kako na prolaz i sudaranje paketa u mreži s prekidačem utječe konfiguracija mreže i tipovi sredstva prebacivanja koji se koriste.

3.3. Pripremne vježbe

- Pročitaj odijeljak 3.1. u „Computer Networks: A Systems Approach“, 4. izdanje

Idi na www.net-seal.net/animations.php i pokreni slijedeće animacije:

- Prekidač

- Mreža s prekidačem bez servera

- Mreža s prekidačem sa serverom

3.4. Postupak

3.4.1. Kreiraj novi projekt

1 Pokreni OPNET IT Guru Academic Edition → izaberi New iz File menu

2 Izaberi Project i stisni OK → imenuj projekt <tvoji inicijali>SwitchedLAN, i scenarij OnlyHub→ stisni Ok

3 U Startup Wizard: Initial Topology dijaloškom okviru, provjeri da li je označen Create Empty Scenario→stisni Next→ izaberi Office iz Network Scale liste→ stisni Next tri puta→ stisni Ok

4 Zatvori Object Palette dijaloški okvir

3.4.2. Kreiranje mreže

Za kreiranje našeg LAN-a s prekidačem:

1 Izaberi Topology → Rapid Configuration. Iz padajućeg izbornika izaberi Star i stisni OK

2 Stisni Select Models u Rapid Configuration dijaloškom okviru. Iz padajućeg izbornika Model List izaberi ethernet i stisni OK

3 U dijaloškom okviru Rapid Configuration, postavi sljedećih pet vrijednosti: Center Node Model = ethernet16_hub, Periphery Node Model = ethernet_station, Link Model = 10BaseT, Number = 16, Y = 50, and Radius = 42  Click OK.

Prefiks Ethernet16 označava da podržava do 16 Ethernet veza.

10BaseT link predstavlja Ethernet vezu koja radi 10 Mb/s.

4 Desnim klikom stisni node_16, koji je mrežište → uredi Attributes → promijeni karakteristiku name u Hub1 i stisni OK

5 Nakon što se kreirali mrežu, trebala bi izgledati kao na prikazu.

6 Spremite projekt.

3.4.3. Konfigururanje žarišta mreže

Ovdje ćete konfigurirati promet pokrenut stanicama:

1 Desnim klikom na bilo koju od 16 stanica (node_0 to node_15)  Select Similar Nodes. Sada su sve stanice u mreži označene.

2 desnim klikom na bilo koju od 16 stanica  uredi Attributes

a. provjeri the Apply Changes to Selected Objects okvir. Ovo je važno kako bi se izbjegla ponovna konfiguracija svakog žerišta posebno.

3 Proširi hijerarhiju karakteristike Traffic Generation Parameters i Packet Generation Arguments  postavite slijedeće vrijednosti

4 Stisni Ok kako bi prilagodili prozor promjene karakteristika

5 Spremite projekt.

3.4.4. Biranje statistika

Kako bi izabrali statistiku koja će se prikupiti za vrijeme simulacije:

1 desnim klikom bilo gdje na radnu površinu projekta i izaberite Choose Individual Statistics iz pop-up menija

2 U dijaloškom okviru Choose Results, izaberite slijedeće 4 statistike:

3 Stisni OK.

Ethernet Delay predstavlja kašnjenje s kraja na kraj svih paketa primljenih u svim stanicama.

Traffic Received (u packetima/sek) su paketi primljeni u odvodima svih mrežišta.

Traffic Sent (u paketima/ sek) su paketi poslani iz izvora u svim žarištima.

Collision Count je ukupni broj kolizija unutar žarišta za vrijeme prijenosa paketa.

### 3.4.5. Konfiguracija scenarija

Ovdje moramo konfigururati trajanje simulacije:

- Stisni Configure/Run Simulation:

- Postavi trajanje na 2.0 minuta.

- Stisni OK.

### 3.4.6. Udvostručenje scenarija

Mreža koju smo upravo kreirali osposobljava samo jedno mrežište da poveže 16 stanica. Moramo kreirati još jednu mrežu koja osposobljava prekidač I vidjeti kako će to utjecati na izvedbu mreže. Da bismo to napravili, kreirat ćemo duplikat trenutne mreže:

- Izaberite Duplicate Scenario u Scenarios meniju i nazovite ga HubAndSwitch  Stisni OK.

- Otvorite Object Palette likom na  Provjerite da li je Ethernet označen u padajućem izborniku na object palette.

- Moramo smjestiti prikazano mrežište i prebaciti na novi scenarij.

- Kako bi dodali Hub, kliknite na tu ikonu u object palette  Pomaknite miš na radnu površinu  Kliknite kako biste spustili mrežište na odabrano mjesto. Desnim klikom označite da ste završili sa smještanjem objekata žarišta.

- Slično, dodajte Switch I onda prilagodite Object Palette.

- Desni klik na novo žarište  Edit Attributes  Promijenite name attribute u Hub2 I stisnite OK.

- Desni klik na prekidač Edit Attributes  promijenite name attribute u Switch I stisnite OK.

- Ponovno konfigurirajte mrežu HubAndSwitch scenarija kako bi izgledao kao ovj prikaz.

Napomene:

  - Kako biste izbrisali vezu, izbarite Cut u Edit meniju (ili jednostavno stisnite tipku Delete). Možete izabrati više linkova I sve ih izbrisati odjednom.

  - Da biste dodali novi link, upotrijebite 10BaseT link izObject Palette.

- Spremite projekt.

Pokretanje simulacije

Za pokretanje simulacije za oba scenarija istovremeno:

- Izaberi Manage Scenarios u Scenarios meniju.

- Promijenite vrijednosti u stupcu Results u <collect> (or <recollect>) za oba scenarija. Usporedite s ovim prikazom.

- Stisnite OK za pokretanje obe simulacije. Ovisno o brzini vašeg procesora, ovo može potraati nekoliko minuta.

- Nakon što završe obe simulacije, o jedna za svaki scenarij, stisnite Close.

- Pohranite projekt.

3.4.8. Pregled rezultata

Kako biste vidjeli I nalizirali rezultate:

- Izaberite Compare Results iz Results menija.

- Promijenite padajući izbornik u donjem desnom dijelu dijaloškog okvira Compare Results iz As Is u time_average, kako je prikazano.

time_average je prosječno vrijeme vrijednosti pokrenutih u prozoru za skupljanje podataka. Ovaj prosjek je izveden pod pretpostavkom „sample and hold“ ponašanja skupa podataka (tj. svaka vrijednost teži prema vremenu update-a koji slijedi, a zbroj svih izmjerenih vrijednosti je podijeljen širinom prozora sa skupom podataka). Npr. pretpostavimo da imate 1 sekundu u kojoj se pokreće 10 vrijednosti. Prvih 7 vrijednosti su pokrenute između 0 i 0.3 sekundi, 8. vrijednost u 0.4 sekundi, 9. vrijednost u 0.6 sekundi, a 10. u 0.99 sekundi. Budući da zadnje 3 vrijednosti dulje traju, imaju veću težinu u izračunavanju posječnog vremena.

- Izaberite Traffic Sent (packets/sec) statistiku I stisnite Show. Rezultirajući graf bi trebao nalikovati dolje prikazanom. Kao što vidite, promet poslan u oba scenarija je gotovo identičan.

Izaberite Traffic Received (packets/sec) statistiku i stisnite Show. Rezultirajući graf bi trebao nalikovati dolje prikazanom. Kao što vidite, promet drugog scenarija HubAndSwitch, je veći nego u OnlyHub scenariju.

- Izaberite Delay (sec) statistiku I stisnite Show. Rezultirajući graf bi trebao nalikovati dolje prikazanom. (Napomena: Rezultat može malo varirati zbog drugačijeg položaja mrežišta).

- Izaberite Collision Count statistiku za Hub1 i stisnite Show.

- Na dobivenom grafu desno kliknite bilo gdje  Izaberite Add Statistic  Proširite hijerarhije kako je dolje prikazano  Izaberite Collision Count statistiku za Hub2 Promijenite iz As Is u time_average  Stisnite Add.

- Dobiveni graf bi trebao izgledati kao ovaj dolje.

- Spremite projekt.

## 3.5. Dodatna literatura

- OPNET Building Network Topologies: Iz Protocols menija, izaberi Methodologies  Building Network Topologies.

## 3.6. Vježbe

      - Objasnite zašto dodavanje prekidača omogućuje mreži da radi bolje po pitanju protoka i kašnjenja.

      - Analizirali smo koliziju žarišta. Možete li analizirati koliziju Prekidača. Objasnite svoj odgovor.

      - Kreirajte dva nova scenarija. Prvi je isti kao OnlyHub scenarij, ali zamijenite žarište prekidačem. Drugi novi scenarij je isti kao HubAndSwitch scenarij, ali zamijenite ona žarišta s dva prekidača, uklonite stari prekidač i spojite dva nova prekidača zajedno s 10BaseT linkom. Usporedite izvedbe četiri scenarija po pitanju kašnjena, protoka i broja kolizija. Analizirajte rezultate. Napomena: Kako biste žarište zamijenili prekidačem, desno kliknite na žarište i pridaodajte ethernet16_switch njehovom model attribute.

## 3.7. Izvještaj

Pripremite izvještaj koji slijedi natuknice objašnjene u Vježbi 0. Izvještaj bi trebao uključivati odgovore na gore navedena pitanja kao i grafove koje ste dobili u simulacijskim scenarijima. Komentirajte dobivene rezultate i usporedite ih s vašim očekivanjima. Napomenite sve anomalije ili neobjašnjiva ponašanja.